Mafix PVС CLEANER 100  Техническая информация

Описание.

MAFIX PVC CLEANER 100 - жидкое чистящее средство с небольшим содержанием растворителя, слабо размягчающее поверхности.

Область применения.

Очиститель предназначен для профессионального и промышленного применения.

MAFIX PVC CLEANER 100 используется в рекламной и других отраслях промышленности, а также в оконном производстве для подготовки поверхностей к склеиванию, для удаления маркировки и грубых загрязнений. Применяется для поверхностей из непрозрачного жесткого ПВХ и других пластиков (термореактивных материалов и термопластов).

Технические характеристики.

Основа: смесь эфиров карбоновых кислот, без примесей ароматических и хлорированных углеводородов.

| Характеристика | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Плотность (по EN 542, при 20°С) | г/см3 | 0.90 |
| Минимальная рабочая температура | °С | +5 |
| Температура вспышки | °С | -4* |
| Температура воспламенения | °С | +460 |

* Температура вспышки - наименьшая температура, при которой пары над поверхностью горючего вещества вспыхивают при контакте с открытым источником огня.

Способ применения.

Применять MAFIX PVC CLEANER 10 рекомендуется на сухих поверхностях. При сильной запыленности поверхности, ее необходимо предварительно очистить с помощью MAFIX PVC CLEANER 20.

Смоченной MAFIX PVC CLEANER 10 салфеткой (без ворсинок и некрасящей) провести по поверхности. Как правило, достаточно одного раза, чтобы очистить поверхность; в случае сильного загрязнения, протереть еще раз.

По причине гигроскопичного (влагопоглощающего) действия растворенного ПВХ, нельзя работать с MAFIX PVC CLEANER 10 при повышенной влажности воздуха!

При необходимости полировки и реставрации рекомендуется применять MAFIX PVC CLEANER 5

(сильнорастворяющий).

Меры предосторожности.

Хранить в недоступном для детей месте.

Легко воспламеняется. Не курить во время работы, не использовать MAFIX PVC CLEANER 10 вблизи открытого огня.

Может вызвать раздражение слизистой оболочки глаз и дыхательных путей. Не вдыхать пары очистителя.

Работать в хорошо проветриваемом помещении.

Беречь глаза и кожу от непосредственного контакта с MAFIX PVC CLEANER 10. Попавший на кожу

очиститель смыть большим u1082 количеством теплой воды. При попадании в глаза, обильно промыть их теплой водой и обратиться к врачу.

При проглатывании немедленно обратиться к врачу, не вызывая рвоты.

Не сбрасывать остатки и отходы очистителя в систему сточных вод.

Хранение.

MAFIX PVC CLEANER 10 следует хранить в плотно закрытых оригинальных упаковках вдали от любых источников тепла, огня, избегая прямого воздействия солнечных лучей. Принимать необходимые меры предосторожности против статического электричества. Срок хранения при температуре от +15°С до +25°С - 12 месяцев.

Упаковка.

Металлические банки емкостью 1 л.