Mafix PVС CLEANER 50  Техническая информация

Описание

MAFIX PVC CLEANER 5 - жидкое полирующее и разглаживающее средство, сильно  растворяющее поверхности.

Область применения

Очиститель предназначен для профессионального и промышленного применения. MAFIX PVC CLEANER 5 используется в рекламной, мебельной и других отраслях промышленности, а также в оконном производстве для удаления царапин, неглубоких трещин, следов трения с поверхностей из непрозрачного жесткого ПВХ, полистирола, АБС, оргстекла (ПММА).

Технические характеристики.

Основа: смесь эфиров карбоновых кислот и алифатических кетонов, без примесей ароматических и хлорированных углеводородов.

| Характеристика | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Плотность (по EN 542, при 20°С) | г/см3 | 0.84 |
| Минимальная рабочая температура | °С | +5 |
| Температура вспышки | °С | -4* |
| Температура воспламенения | °С | +460 |

* Температура вспышки - наименьшая температура, при которой пары над поверхностью горючего вещества вспыхивают при контакте с открытым источником огня.

Способ применения.

Сначала необходимо очистить поврежденную поверхность от пыли и грязи с помощью

MAFIX PVC CLEANER 20 (нерастворяющий очиститель). Для удалении глубоких царапин поверхность необходимо также отшлифовать наждачной бумагой № 400, а затем снова удалить образовавшуюся пыль очистителем MAFIX PVC CLEANER 20. Смоченной MAFIX PVC CLEANER 5 салфеткой (без ворсинок и некрасящей) протереть поврежденную поверхность в одном направлении.

По причине гигроскопичного (влагопоглощающего) действия растворенного ПВХ, нельзя работать с MAFIX PVC CLEANER 5 при повышенной влажности воздуха!

При необходимости легкой степени очистки рекомендуется применять MAFIX PVC CLEANER 10

(слаборастворяющий).

Меры предосторожности.

Хранить в недоступном для детей месте.

Легко воспламеняется. Не курить во время работы, не использовать MAFIX PVC CLEANER 5 вблизи

открытого огня.

Может вызвать раздражение слизистой оболочки глаз и дыхательных путей. Не вдыхать пары MAFIX PVC CLEANER 5. Работать в хорошо проветриваемом помещении.

Беречь глаза и кожу от непосредственного контакта с MAFIX PVC CLEANER 5. Попавший на кожу MAFIX PVC CLEANER 5 смыть большим количеством теплой воды. При попадании в глаза, обильно промыть их теплой водой и обратиться к врачу.

При проглатывании немедленно обратиться к врачу, не вызывая рвоты.

Не сбрасывать остатки и отходы MAFIX PVC CLEANER 5 в систему сточных вод.

Хранение.

MAFIX PVC CLEANER 5 следует хранить в плотно закрытых оригинальных упаковках вдали от любых источников тепла, огня, избегая прямого воздействия солнечных лучей. Принимать необходимые меры предосторожности против статического электричества. Срок хранения при температуре от +15°С до +25°С - 12 месяцев.

Упаковка.

Металлические банки емкостью 1 л.